Ausschreibungstext

Artikelnummer

232093

Typ

Hikvision DS-2CD2763G2-IZS(2.8-12mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3200x1800@20fps, 2,8-12mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 6 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3200x1800 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 106 - 32° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264095279 |
| Hersteller-Nummer | 311316145 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen