Ausschreibungstext

Artikelnummer

232033

Typ

DS-2CD2186G2-ISU(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@25fps, 2,8mm, Alarm, Audio IP67, schwarz

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Alarmein- und -ausgang

Audiounterstützung, eingebautes Mikrofon

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Bildauflösung bis 4K Ultra HD, 8 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Eingebautes Mikrofon

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6941264095088 |
| Serie | Hikvision AcuSense, Hikvision Easy IP Pro |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Bildwinkel horizontal | 111° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | nein |
| Hersteller-Nummer | 311316760 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1271ZJ-120(Black) | Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, schwarz |
| --- | --- |
| DS-1272ZJ-120(Black) | Halterung, Wandmontage, Aluminium, schwarz, für Hikvision Domes |
| DS-1275ZJ-SUS(Black) | Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes |
| DS-1280ZJ-DM46(BLACK) | Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen