Ausschreibungstext

Artikelnummer

233046

Typ

D201-S XPT Q6075

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 40x Zoom, WDR, IP66/67, ATEX, IECEx, INMETRO

Hauptmerkmale

Explosionsgeschützter Netzwerk PTZ-Dome

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

Full HDTV 1920x1280@50fps, Axis Lightfinder 2.0

H.265 mit Axis Zipstream Technology

40-fach Autofokus-Zoomobjektiv mit 4,25-170mm

Autotracking 2 und Orientierungshilfe

Wide Dynamic Range bis 120 dB Dynamik

Gehäusematerial ASM 316L Edelstahl

Hoher Temperaurbereich: -20 °C bis +50 °C

Axis High PoE 60 W SFP Midspan im Lieferumfang

Zulassungen: cFMus, ATEX, IECEx, INMETRO

Schutzklasse IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021069138 |
| --- | --- |
| Serie | D201-S XPT |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Zoom |
| Brennweite | 4,25 - 170 mm |
| Zoomfaktor | 40x |
| Digital Zoom | 12-fach |
| Bildwinkel horizontal | 65,1 - 2° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 450°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 450°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -25°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx |
| Schutzart | IP66/67 |
| Hersteller-Nummer | 01926-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| --- | --- |
| AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| EX D CABLE GLAND M20 ARMORED | Kabelverschraubung, Ex db/eb, für armierte Kabel, M20, 13,5-21mm, Messing vernickelt |
| EX D CABLE GLAND M20 NON-ARMORED | Kabelverschraubung, Ex d, für nicht armierte Kabel, M20, 6,5-14mm, Messing vernickelt |
| WALL MOUNT D101-A XF | Wandhalterung, rostfrei, Elektropolierter Edelstahl (316L), für D101-A XF P3807 |
| WALL MOUNT D201-S XPT | Wandmontagearm, für Axis explosionsgeschützte Kameras |

Empfehlungen

| SOL-GG-PTZ-Control | 3D Mouse Control Keyboard, Multidimensionaler Joystick, USB-Anschluss |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| --- | --- |
| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |