Ausschreibungstext

Artikelnummer

232727

Typ

SeeEyes SC-IPC07PU

Kurzbeschreibung

Medienkonverter Set, 1-Kanal, Ethernet über UTP, Sender, Empfänger, Reichweite 800m

Hauptmerkmale

1-Kanal Ethernet, PoE über UTP-Übertragung

Set bestehend aus Sender und Empfänger

Langstreckenübertragung über Cat.5e

Übertragungsreichweite: 100Mbps bis 500m

Übertragungsreichweite: 10Mbps bis 800m

Netzteil im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Bauart | Minimodul |
| Gerätetyp | Medienkonverter |
| Montageart | Wandmontage |
| Reichweite | 800 km |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Ports | 1 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | SC-IPC07PU |
| Serie | SeeEyes SC-IP |
| Hersteller | SeeEyes |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen