Ausschreibungstext

Artikelnummer

233014

Typ

MPD-62V2713P0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht 1920x1080, Objektiv 2,7-13,5mm IR LED, 12VDC, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" 2.3 Megapixel Progressive Scan CMOS-Sensor

Kompaktes Plastikgehäuse für Innenanwendung

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar

Varifokal 2,8~12mm Tag/Nacht Objektiv

LSC (Objektiv Shading Korrektur)

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

3D-DNR Noise Reduction,

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Integrierter Bewegungsmelder

Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)

Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildwinkel horizontal | 95 - 27° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 100x116mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Beobachten (62px/m) | 166 m |
| Blendenbereich (F) | F1,3 |
| Externe Anschlüsse | Video (BNC),12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.15cm |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 39 m |
| Kameraform | Dome |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Schraubensatz,Video Sub-Ausgang Kabel,Bohrschablone,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | chinesisch, deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Multicast | Nein |
| Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
| Signal-/Rauschabstand | 52 dB |
| Signalformat | AHD @ 2MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Vertikaler Neigebereich | 65 °(25 ~ 90°) |
| Wahrnehmen (25px/m) | 44 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | ATW,AWB,manuell,Außen,Innen,AWC |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | Ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F1,3,40 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Lüfter | Nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Hersteller-Nummer | 233014 |
| Serie | eneo KX-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera |