Ausschreibungstext

Artikelnummer

232074

Typ

DS-2CD2446G2-I(2mm)(C)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Cube Kamera, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, 2mm, PIR, Infrarot, 12V, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Cube Bauform

Festbrennweite 2mm

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Lautsprecher und Mikrofon eingebaut

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847124298 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 128,4° |
| Brennweite | 2 mm |
| Chipgröße | 1/3" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,008 Lux bei F2,25 |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 311316125 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | keine Angabe |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen