Ausschreibungstext

Artikelnummer

232086

Typ

DS-2CD2666G2-IZS(2.8-12mm)(C)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3200x1800@30fps, 2,8-12mm, Alarm, Audio, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 6 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Alarmein- und -ausgang, Audiofunktion

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847121983 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Auflösungsstandard | 6 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,4" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3200x1800 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,4 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 99 - 35° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311315516 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1476ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-2251ZJ | Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera |

Empfehlungen

Dienstleistungen