Ausschreibungstext

Artikelnummer

233232

Typ

DS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C)(O-STD)(BLACK)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Mini Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, 2,8mm, Infrarot, Alarm Audio, schwarz

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Mini Dome Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Version mit Alarm und Audio IN/OUT

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847132903 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 102,7° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Chipgröße | 1/3" |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,4 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 311318145 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1271ZJ-120(Black) | Deckenhalterung, für hängende Montage, für Hikvision Domes, schwarz |
| --- | --- |
| DS-1275ZJ-SUS(Black) | Adapter, Mastmontage, Stahl, schwarz, 67-127mm für Hikvision Domes |
| DS-1280ZJ-DM46(BLACK) | Anschlussbox, für Hikvision Domes, Durchmesser 120mm, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen