Ausschreibungstext

Artikelnummer

233532

Typ

TNF-9010

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, Fix, 12MP, 360° Fisheye, für Park Leit Systeme, Multi LED Anzeige

Hauptmerkmale

12 MP Auflösung, max.3008x3008 @ 25fps

360°-Überwachung mit integriertem Dewarping

Stereografisches Objektiv an den Rändern

KI-basierte Parkerkennung identifiziert bis 16 Parkplätze

Verschiedene LED-Farben und Einzel-/Split-Modus

Zentrale/seitliche Laufbahninstallationen

Defokus-/Audioerkennung und Manipulationserkennung

Integriert in Notfallwarnungen mit Alarm & Audio I/O2

Wide Dynamic Range, extremeWDR (120dB), SSNR V

H.265 mit Wisestream II Support

12VDC, Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hanwha Vision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8801089198723 |
| Serie | WiseNet T |
| Kameratyp | Fisheye Kamera, Parkleitsystem |
| Auflösungsstandard | 12 Megapixel |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3008x3008 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,39 Lux bei F2,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Objektiv Type | Fisheye |
| Brennweite | 1,08 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 187° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Hersteller-Nummer | TNF-9010 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-167HMW | Flanschplatte für Hänge Montage, für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |