Ausschreibungstext

Artikelnummer

233264

Typ

DS-2CD2E43G2-U(4mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, 4mm, Mikrofon, Einbau, Innen

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Dome Bauform mit Festbrennweite

Objektiv mit 4mm Brennweite

Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Für den Inneneinsatz, Deckeneinbau

Eingebautes Mikrofon

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847135126 |
| Serie | Hikvision AcuSense |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 84° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | Integriertes Mikrofon |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckeneinbau |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311317005 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen