Ausschreibungstext

Artikelnummer

232575

Typ

AXIS P3727-PLE

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional Kamera, 360°, 8 MP, WDR, 4x 1920x1080, Außen, Infrarot

Hauptmerkmale

8 MP 360° Multidirektional Kamera

Vier 3-6mm Varifokus Kameraköpfe

Auflösung pro Sensor: 1920x1080@25fps

Remote-Zoom und Remote-Fokus

H.265 mit Axis Zipstream

Forensic WDR (Wide Dynamic Range)

360°-IR-Beleuchtung, bis 15m Reichweite

Flexible Ausrichtung der Kameraköpfe

Für Außenanwendung: IP66, IP67

Vandalismusschutz nach IK09

Nur eine IP-Adresse erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| Montageart | Deckenmontage, Hängende Montage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK09 |
| Kamera |  |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,17 Lux bei F1,8 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 96 - 49° |
| Brennweite | 3 - 6 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 7331021074972 |
| Hersteller-Nummer | 02218-001 |
| Serie | Axis P37,Videoüberwachung im Einzelhandel,Ladendiebstahl verhindern |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen