Ausschreibungstext

Artikelnummer

233583

Typ

Senstar TC200

Kurzbeschreibung

Multispektral Netzwerk Kamera, 320x240, 1920x1080, je15fps, integrierte Videoanalyse

Hauptmerkmale

Dual-Sensor Videoanalyse

Integrierte Regelverwaltung

Überwachung große Distanzen und weitläufiger Flächen

Automatische Bildstabilisierung

Integrierter Videospeicher

Nahtlos in die Senstar Symphony Common Operating Plattform integriert

Integrierte Senstar Videoanalyse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Gehäuseart | Außen |
| Kameratyp | Bi-Spektral |
| Leistungsaufnahme | 34 W |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Thermische Auflösung | 320x240 |
| Kamera |  |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-232, RS-422 |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 15 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | Q1EM0100-001 |
| Hersteller | Senstar |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen