Ausschreibungstext

Artikelnummer

233269

Typ

DS-2CD2T87G2-L(4mm)(C)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe, 3840x2160@25fps, 4mm, Weißlicht, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 4mm

Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Bildauflösung bis 4K Ultra HD / 8 Megapixel

Integrierte Weißlicht-Beleuchtung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847132033 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision ColorVu |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | 24h Farbe, Electronic Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,2" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 88° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Hersteller-Nummer | 311317249 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1260ZJ | Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-S | Anschlussbox, Aluminium, weiß, |

Empfehlungen

Dienstleistungen