Ausschreibungstext

Artikelnummer

233577

Typ

PNB-A9001LP

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, Box, Wisenet Road AI, 3840x2160, H.265, Audio, RS-485, 12VDC, PoE+

Hauptmerkmale

Wisenet Road AI (vorinstalliert)

Kennzeichen-/Nummernschild-Erkennung

Erkennung von Marke/Modell/Farbe

Schwarz/Weiß-Listen-Benachrichtigung

Intelligente Suche (LP/NP, Land, Marke, Modell, Farbe)

4K UHD Auflösung 3840x2160@25fps (H.264/H.265)

Ohne Objektiv, P-Iris und DC-Iris unterstützt

H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II

Wide Dynamic Range (120dB), SSNRV, DIS (Gyrosensor)

Lichtempfindlichkeit 0,03Lux (F1,2, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at), 12V DC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,2 |
| Low Speed Shutter | Ja |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | PNB-A9001LP |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Serie | Wisenet AI,Wisenet Road AI |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SHB-4301H2 | Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, Ivory |
| --- | --- |
| SHB-4301HP | Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |