Ausschreibungstext

Artikelnummer

233281

Typ

DS-2CD3347G2-LSU(2.8mm)(C)(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, 24h Farbe, Tag/Nacht, 2688x1520@30fps, 2,8mm, Weißlicht, Audio, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Turret Bauform mit Festbrennweite

Festbrennweite 2,8mm

Alarm und Audio IN/OUT, eingebautes Mikrofon

Farbbilder auch bei Dunkelheit dank ColorVu-Technik

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierter Weißlicht-Scheinwerfer

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264083320 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 112° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1,0 |
| Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 311315245 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision Ultra Series,Hikvision ColorVu |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | Electronic Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Elektronisch |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-PT6 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen