Ausschreibungstext

Artikelnummer

233370

Typ

DS-2TD1228-3/QA(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520, Wärmebild 3mm, 252x192, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView

Thermische Auflösung 252x192 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847135577 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision DeepinView, Hikvision HeatPro, Hikvision Thermal |
| Kameratyp | Temperaturmessung |
| System | Wärmebild |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm, 4,3 mm |
| Bildwinkel horizontal | 50°, 84° |
| Bildwinkel vertikal | 37,3°, 43,1° |
| Detektionsreichweite | 460 |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 8W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| ONVIF | keine Angabe |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 305401565 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-DM21 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen