Ausschreibungstext

Artikelnummer

233370

Typ

DS-2TD1228-3/QA(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520, Wärmebild 3mm, 252x192, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView

Thermische Auflösung 252x192 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847135577 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 50°,84° |
| Bildwinkel vertikal | [37,+∞] |
| Brennweite | 3,6 mm,4,3 mm |
| Detektionsreichweite (m) | 460 m |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Kameratyp | Temperaturmessung |
| Leistungsaufnahme | 8 W |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | keine Angabe |
| Hersteller-Nummer | 305401565 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Hikvision DeepinView,Hikvision Thermal,Hikvision HeatPro |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE |
| System | Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1271ZJ-140 | Halterung, Decke, weiß, 140x545mm, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1273ZJ-140 | Halterung, Wandmontage, hängend, weiß, 182x120mm, für Hikvision Domes |
| DS-1273ZJ-140B | Wandhalterung, Aluminium, Anschlussbox, weiß, für Hikvision, 140x182x120mm |
| DS-1275ZJ-SUS | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1280ZJ-DM21 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen