Ausschreibungstext

Artikelnummer

233379

Typ

DS-2TD2628-7/QA(O-STD)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 2688x1520, Wärmebild 7mm, 252x192, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView

Thermische Auflösung 252x192 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6931847136550 |
| --- | --- |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 24,9°,53° |
| Bildwinkel vertikal | [18,+∞] |
| Brennweite | 6,9 mm,6,4 mm |
| Detektionsreichweite (m) | 287 m |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Kameratyp | Bi-Spektral, Temperaturmessung |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Montageart | Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 305401574 |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Hikvision Thermal,Hikvision DeepinView,Hikvision HeatPro |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE |
| System | True Day&Night, Wärmebild |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Thermische Auflösung | 256x192 |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1275ZJ-S-SUS | Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1276ZJ-SUS | Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen