Ausschreibungstext

Artikelnummer

233938

Typ

XNF-9010RS

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, Fix, 360°, 1,08mm, Tag/Nacht, 3008x3008, IK10+, IP6K9K, Edelstahl

Hauptmerkmale

1/2,3" 12 Megapixel 360° Fisheye Kamera

Single Panorama, Double Panorama, Quad Anzeige

Onboard Dewarping, Digital PTZ

12 MP Auflösung, max.3008x3008@25fps

Umfangreiche Audio- und Videoanalysefunktionen

Infrarot Beleuchtung, max. 8 Meter Reichweite

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Dual MicroSDXC Kartenslot für lokale Aufzeichnung

Wide Dynamic Range, extremeWDR (120dB), SSNR V

H.265 mit Wisestream II Support

12VDC, Power over Ethernet (IEEE802.3af, Class3)

Edelstahlgehäuse, IP6K9K, IK10+ (bis 40 Joule)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Alarmeingänge | 2 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Bildauflösung max. | 3008x3008 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Bildwinkel horizontal | 187° |
| Brennweite | 1,08 mm |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Nein |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Edelstahlgehäuse, Fisheye Kamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,39 Lux bei F2,2 |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Fisheye |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | XNF-9010RS |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Serie | Wisenet X |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Wischer | Nein |
| Zertifizierungen | IK10+ |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-300HMS6 | Flanschplatte für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl |
| --- | --- |
| SBP-300KMS | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl |
| SBP-300PMS | Mastmontageset, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl |
| SBP-300WMS | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Edelstahl |
| SBP-300WMS1 | Wandmontagearm, für Hanwha Techwin Domes, Edelstahl |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |