Ausschreibungstext

Artikelnummer

234076

Typ

Hanwha Vision XND-C6083RV

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, AI Analyse, 1920x1080, 2,8-12mm, Infrarot, IP52

Hauptmerkmale

Full HDTV Auflösung mit 50fps

AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie

Verbesserte Bildqualität: WiseNRII, Prefer Shutter

extremeWDR (150dB), H.265 mit WiseStream III

Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite

Ereignismanagement, konfiguierbarer I/O

Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA

Einfache intuitive Kamera Installation

Wi-Fi direct zur Einrichtung

microSD-Steckplatz: Max. 512GB

Stromversorgung: 12VDC, PoE

Schutzklasse IP52, IK08

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP52 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,4,30 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 119,5 - 27,9° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4.3 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStreamⅢ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | XND-C6083RV |
| Serie | Wisenet X core,Wisenet 7 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBP-150NBW | Anschluss Box für Hanwha Vision Kameras, für den Außeneinsatz geeignet, IP66, IK10, NEMA 4X |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBP-160WMW1 | Wandhalterung für Hanwha Techwin Kameras, weiß |
| Hanwha Vision SHD-1600FPW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Weiß, Kunststoff |
| Hanwha Vision SPB-IND88W | Kuppel, getönt, weiße Basis, für Hanwha Techwin Fixdome Kameras, Zubehörteil |

Empfehlungen

| jetrics network RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| Phihong POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| Western Digital SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |