Ausschreibungstext

Artikelnummer

234083

Typ

XNO-C9083R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Bullet Kamera, AI Analyse, Tag/Nacht, 3840x2160, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

4K UHD Auflösung mit 25fps

AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie

Verbesserte Bildqualität: WiseNRII, Prefer Shutter

extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III

Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite

Ereignismanagement, konfiguierbarer I/O

Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA

Einfache intuitive Kamera Installation

Wi-Fi direct zur Einrichtung

microSD-Steckplatz: Max. 512GB

Stromversorgung: 12VDC, PoE

Schutzklasse IP66, IP67, IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet 7, WiseNet X core |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStreamⅢ |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,3, 30 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V, WiseNR II |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 4,4 - 9,3 mm |
| Bildwinkel horizontal | 112,1 - 47,5° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | micro USB |
| Alarmeingänge | ja |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66, IP67 |
| Hersteller-Nummer | XNO-C9083R |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBO-147BA | Leitungsrohradapter, 3/4", M25, für Hanwha Techwin Bullet Kameras, Außen, Weiß |
| --- | --- |
| SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |
| SBP-300PMW2 | Masthalterung, Aluminium, weiß kompatibel mit TNO-7180RLP |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |
| WDD512G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 512GB, Class 10, UHS-I U1, 256TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |