Ausschreibungstext

Artikelnummer

231838

Typ

NDM-7702-AL

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multisensor Kamera, 12 Megapixel, 30fps, 3,7-7,7mm IVA, Infrarot, Audio, IP66

Hauptmerkmale

Netzwerk Multisensor-Kamera für den Außenbereich

Auflösung bis 12 Megapixel (4x 3 Megapixel)

Bis zu 2048x1536 Pixel (4:3)@30fps

Bis zu 1920x1080 Pixel (16:9)@30fps

Infrarot-Bleuchtung bis 30m

Eine IP-Adresse für alle vier Imager

Intelligent Video Analytics (IVA)

Camera Trainer

Objektklassifizierung Peron, PKW, LKW, Fahrrad

Wide Dynamic Range 120dB

Temperaturbereich -50C bis +55C

Stromversorgung: 24VAC oder PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 4060039119612 |
| --- | --- |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 1 |
| Auflösungsstandard | 12 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bildauflösung max. | 4x 2048x1536 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 85,1 - 38,7° |
| Brennweite | 3,7 - 7,7 mm |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Kameratyp | Multisensor Kamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,091 Lux bei F1,9 |
| Montageart | Deckenmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | F.01U.389.264 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt |
| Schutzart | IP66 |
| Serie | Bosch Flexidome Multi 7000i |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10,NEMA 4X |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-7050-PIPW | Adapter für Hängemontage für Bosch Flexidome Multi IR, 275mm |
| --- | --- |
| NDA-7051-CA | Kabelkanaladapter, M25, für Bosch NDM-770x, 4 Stück |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |
| NDA-U-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66 |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| SFP-2 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, MM, 2 Faser, LC Stecker, 2km, MSA konform |
| SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-3 | SFP Modul, 100FX, 1310nm, SM, 2 Faser, LC Stecker, 20km, MSA konform |
| VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |