Ausschreibungstext

Artikelnummer

233052

Typ

MPC-52A0030M0A

Kurzbeschreibung

1/3" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom 4,3-129mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Hauptmerkmale

1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps

Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,3~129mm

Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Real time True WDR

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)

Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog

Slow Speed Shutter

Kompakte Bauform

Spannungsversorgung 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Anzahl Alarmausgänge | 1 |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 58,9 - 2,11° |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Chipgröße | 1/3" |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 74x67x121,5mm |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Beobachten (62px/m) | 281 m |
| Blendenbereich (F) | F1.6~F4,7 |
| Externe Anschlüsse | 1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),12VDC-Spannungseingang,RS-485,Externe Tag/Nachtumschaltung,Alarmausgang |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 6,6 m |
| Kameraform | Zoomkameras |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung |
| Menüsprachen | chinesisch, englisch, japanisch |
| Schnittstellen Protokolle | Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format) |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Signalformat | Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 712 m |
| Weißabgleich | AUTO,One Push,manuell,Innen,Außen |
| Farbe (Gehäuse) | silbermetallic,schwarz |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Horizontale Auflösung | 700 TVL |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux bei F1,6,50 IRE |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Hersteller-Nummer | 233052 |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen