Ausschreibungstext

Artikelnummer

233052

Typ

eneo MPC-52A0030M0A

Kurzbeschreibung

1/3" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom 4,3-129mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Hauptmerkmale

1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps

Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,3~129mm

Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite

Real time True WDR

Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)

Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog

Slow Speed Shutter

Kompakte Bauform

Spannungsversorgung 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | Nein |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 74x67x121,5mm |
| Gewicht | 0,61 kg |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Farbe (Gehäuse) | silbermetallic,schwarz |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Leistungsaufnahme | 6 W |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/3" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Zoomkameras |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Weißabgleich | AUTO,One Push,manuell,Innen,Außen |
| Lichtempfindlichkeit | 0,5 Lux bei F1,6,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080,1280x720 |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 27,8 - 800 m |
| Erkennen (125px/m) | 12,4 - 400 m |
| Identifizieren (250px/m) | 5,6 - 190 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 70,3 - 1800 m |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection) |
| Menüsprachen | chinesisch, englisch, japanisch |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Anzahl Alarmausgänge | 1 |
| Externe Anschlüsse | 1x SDI Signal (BNC),1x HD/SD Analog Signal (BNC),12VDC-Spannungseingang,RS-485,Externe Tag/Nachtumschaltung,Alarmausgang |
| Schnittstellen Protokolle | Pelco D, Pelco P, UTC (HD-Signal Format) |
| Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll), RS-485 |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 58,9 - 2,11° |
| Bildwinkel vertikal | 45,3 - 1,61° |
| Brennweite | 4,3 - 129 mm |
| Blendenbereich (F) | F1.6~F4,7 |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (optisch) | 30 |
| Video |  |
| Signalformat | Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP |
| Horizontale Auflösung | 700 TVL |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 233052 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen