Ausschreibungstext

Artikelnummer

233952

Typ

AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC 10P

Kurzbeschreibung

PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC, 10 Stück

Hauptmerkmale

Eingang: 24 V AC oder 20 bis 26,4 V DC

Ausgang: Bis zu IEEE 802.3bt (90W)

Bei 15W: Power over Ethernet IEEE 802.3af

Bei 30W: Power over Ethernet IEEE 802.3at

Bei 60W: HiPoE-Dual-Signatur (60W-PoE von Axis)

Bei 90W: Power over Ethernet IEEE 802.3bt

Ideal für die Nachrüstung von PTZ

Kompatibel mit Axis PoE-Geräten

Flexible Installation

10 Stück im Lieferumfang

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021077836 |
| --- | --- |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Axis Zubehör |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 90W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 02209-021 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen