Ausschreibungstext

Artikelnummer

233330

Typ

DS-2DF6A836X-AEL(O-STD)(T5)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 3840x2160, 36x, 24VAC, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

6" Dome Bauform

Bildauflösung bis 8 Megapixel

36x optischer Zoom

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847134549 |
| Serie | Hikvision Ultra Series |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 6 - 216 mm |
| Zoomfaktor | 36x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 56,6 - 1,7° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 300°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 540°/Sek. |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 7 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Power over Ethernet | HiPoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 327000313 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen