Ausschreibungstext

Artikelnummer

233332

Typ

DS-2DF8225IX-AELW(O-STD)(T5)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 1920x1080, 25x, Infrarot, IP67, Wischer

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

8" Dome Bauform mit Wischer

Bildauflösung bis 2 Megapixel

25x optischer Zoom

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

Start bei niedrigen Temperaturen möglich

Variante mit Wischer

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847134464 |
| Serie | Hikvision Ultra Series |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,5 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 5,9 - 147,5 mm |
| Zoomfaktor | 25x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 59,8 - 3,3° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | keine Angabe |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 210°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 280°/Sek. |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Alarmeingänge | 7 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 24VAC |
| Power over Ethernet | HiPoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP67 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 327000321 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1604ZJ-BOX-POLE | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| DS-1604ZJ-Corner | Eckhalterung, Aluminium, weiß, 206,8x261,8x465mm, für Hikvision PTZ Domes |
| DS-1662ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes |
| DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen