Ausschreibungstext

Artikelnummer

232752

Typ

QND-7082R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 3,2-10mm, 2640x1440 H.265, Infrarot

Hauptmerkmale

1/3" Sensor, 4 Megapixel Auflösung mit max. 30fps

Varifokal Objektiv, motorisiert 3,2-10mm Brennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°) für vertikale Darstellung

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 20 m

Motion Detection, Tampering, Defocus Detection

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB)

PoE (IEEE802.3af, Class3), 12V DC

Für Innenanwendung, Kunststoffgehäuse

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Wisenet Q |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 - 10 mm |
| Zoomfaktor | 3,1x |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 98,6 - 30,8° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) nur zur Einrichtung |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | QND-7082R |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-120WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Kunststoff, weiß |
| --- | --- |
| SBP-122HMW | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| SHD-1198FW | Deckeneinbaugehäuse für Hanwha Techwin Domekameras, Innen, Kunststoff |
| SPB-INW72 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil |
| SPB-PTZ82W | Getönte Kuppelabdeckung für QNP-6250H/6320H . . |
| SPG-IND72B | Kuppel, klar, mit schwarzer Basis, für Hanwha Techwin Dome Kameras |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |