Ausschreibungstext

Artikelnummer

230799

Typ

IPD-42M2713PAA

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, Innen

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Hervorragende Lichtempfindlichkeit

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild

Kompaktes Fix Dome Gehäuse (Kunststoff) für Innenraum

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 0 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 108 - 32° |
| Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 87x113mm |
| Alarmverarbeitung | E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9) |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g |
| Beobachten (62px/m) | 166 m |
| Browser | Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Safari: MJPEG |
| Datenstromarten | Multi-Streaming |
| Erkennen (125px/m) | 39 m |
| Externe Anschlüsse | 12VDC-Eingang (DC-Buchse),RJ-45 |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 39 m |
| Kameraform | Dome |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, koreanisch |
| Multicast | Ja |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| SDK | auf Anfrage |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 44 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | automatisch,Außen,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,klarer Himmel,Schatten,manuell |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff (ABS) |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0008 Lux bei F1,6,40 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 230799 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Serie | eneo AN-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR, D-WDR |
| Wischer | Nein |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |