Ausschreibungstext

Artikelnummer

234692

Typ

EXCAM XF P1377

Kurzbeschreibung

Netzwerk Kamera, Ex geschützt, Tag/Nacht, 2592x1944, WDR, 3,9-10mm, ATEX/IECEx/EACex

Hauptmerkmale

1/2,7" explosionsgeschützte Netzwerk Bullet Kamera

ATEX, IECEx, EAC Ex, IA und PESO Zertifizierung

Edelstahlgehäuse EN 1.4404 (ASTM 316L)

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

IR korrigiertes i-CS Varifokal Objektiv, 3,9-10mm

5 Megapixel, 2592x1944 Pixel @25fps

Axis Lightfinder und Forensic WDR

SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte mitgeliefert

Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C

Inkl. 5 Meter Anschlusskabel (Power & Netzwerk)

PoE (IEEE 802.3af/at, Type1/Class 3), 24VDC für Heizung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 7331021069183 |
| --- | --- |
| Serie | Axis ExCam |
| Kameratyp | Explosionsgeschützt |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Bildübertragungsrate | 180 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F1,5, 50 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | Axis Lightfinder |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 3,9 - 10 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 75 - 31° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Explosionsgeschützt |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | 24VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | ATEX, EACex, IA, IECEx, PESO |
| Schutzart | IP68 |
| Hersteller-Nummer | 01929-001 |
| Hersteller | AXIS |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| --- | --- |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert |
| AXIS SURVEILLANCE CARD 64 GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20 |
| EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM | Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC | Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC |
| EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++ | 4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++ | 8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt |
| EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM | Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 10M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 25M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| SKDP03-T CABLE EXCAM 95M | Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert |
| WALL MOUNT EXCAM XF | Wandmontagearm, für Axis ExCam Fixed Kamera Serie, Edelstahl |
| WEATHERSHIELD EXCAM XF | Wetterschutzdach, für Axis ExCam XF P1367, Edelstahl, Ersatzteil |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |