Ausschreibungstext

Artikelnummer

234605

Typ

Hanwha Vision TNV-8011C

Kurzbeschreibung

Netzwerkkamera, Eckgehäuse, Tag/Nacht, 2,3mm, 2592x1944, IP6K9K, IK10

Hauptmerkmale

5 Megapixel Netzwerkkamera im Eckgehäuse

Objektiv: F2,3/2,3mm, HFoV: 131°, VFoV:93,4

Empfindlichkeit: 0,1Lux (F2,3, Farbe)

Max. Auflösung: 2592x1944 @ 30fps

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway view, WiseStream II support

Wide Dynamic Range (120dB)

Video & Audio Analytics, Tampering Detection

microSD/SDHC/SDXC Slot (Max. 128GB)

Vandalismusgeschützt nach IK10

Wasser- und Staubdicht nach IP66, IP6K9K

Robustes Aluminium-Gehäuse, Weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Eckgehäuse |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP6K9K |
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux bei F2,3 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| Funktionen |  |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 131° |
| Brennweite | 2,3 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | TNV-8011C |
| Serie | Wisenet T |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hanwha Vision SBC-170C | Abdeckrahmen, silber, für TNV-8011C Kamera, Kunststoff, Zubehörteil |
| --- | --- |
| Hanwha Vision SBC-170CB | Abdeckrahmen, schwarz, für TNV-8011C Kamera, Kunststoff, Zubehörteil |
| Hanwha Vision SBC-170CW | Abdeckrahmen, weiß, für TNV-8011C Kamera, Kunststoff, Zubehörteil |

Empfehlungen

| Phihong POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| --- | --- |
| Western Digital WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| Western Digital WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |