Ausschreibungstext

Artikelnummer

234668

Typ

ISM-72F0021W0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Hervorragende Lichtempfindlichkeit

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Objektiv, festbrennweite 2,1mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C

Platinenkamera 50x50x64mm

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Abmessungen (HxBxT) | 63x50x50mm |
| --- | --- |
| Serie | eneo AN-Serie |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F2,0, 40 IRE |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,1 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 13,8 m |
| Erkennen (125 px/m) | 6,5 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 3 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 36,6 m |
| Bildwinkel horizontal | 148,3° |
| Bildwinkel vertikal | 78,4° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| Gehäuse | ohne Gehäuse |
| Lüfter | ja |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | nein |
| Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulation (TD) |
| Montageart | Einbau |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | 4,5W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Kameraform | Platine |
| Fernzugriff | Browser |
| Gewicht | 112g |
| Hersteller-Nummer | 234668 |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |