Ausschreibungstext

Artikelnummer

234668

Typ

ISM-72F0021W0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Hervorragende Lichtempfindlichkeit

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Objektiv, festbrennweite 2,1mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C

Platinenkamera 50x50x64mm

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Nein |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 148,3° |
| Brennweite | 2,1 mm |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 63x50x50mm |
| Alarmverarbeitung | E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping |
| Auflösung (erweitert) | 1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9) |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g |
| Beobachten (62px/m) | 13,8 m |
| Browser | Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Safari: MJPEG |
| Datenstromarten | Multi-Streaming |
| Erkennen (125px/m) | 3 m |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Identifizieren (250px/m) | 3 m |
| Kameraform | Platine |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung,Anschluss Kabelsatz |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, koreanisch |
| Multicast | Ja |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Sonnenschutzdach | Nein |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Wahrnehmen (25px/m) | 36,6 m |
| Integrierte Wandhalterung | Nein |
| Weißabgleich | automatisch,Außen,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,klarer Himmel,Schatten,manuell |
| Gegenlichtkompensation | Nein |
| Gehäuseart | ohne Gehäuse |
| Heizung | Ja |
| Interner-Speicher | nein |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F2,0,40 IRE |
| Low Speed Shutter | Nein |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Montageart | Einbau |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 234668 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Serie | eneo AN-Serie |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Vandalismusgeschützt | Nein |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Wischer | Nein |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |