Ausschreibungstext

Artikelnummer

227047

Typ

ISM-78F0021W0A

Kurzbeschreibung

1/2,8" Netzwerk Platinenkamera 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, 2,1mm, H.265, PoE, 12VDC

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Hervorragende Lichtempfindlichkeit

Auflösung max. 3840x2160 (4K)

Objektiv, festbrennweite 2,1mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

Bewegungsmelder, Privatzonen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Temperaturbereich (Betrieb) -20°C ~ +50°C

Platinenkamera 50x50x64mm

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Beleuchtung | nein |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 63x50x50mm |
| Texteinblendung | vorhanden |
| Gehäuseart | ohne Gehäuse |
| Kameratyp | Platinenkamera |
| Montageart | Einbaumodul |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Kamera |  |
| Auflösungsstandard | 8 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Platine |
| Signal-/Rauschabstand | 50 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor) |
| Weißabgleich | automatisch,Außen,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,klarer Himmel,Schatten,manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F2,0,40 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| DORI |  |
| Beobachten (62px/m) | 28,5 m |
| Erkennen (125px/m) | 5,2 m |
| Identifizieren (250px/m) | 5,2 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 74,2 m |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Alarmverarbeitung | E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping |
| Browser | Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Safari: MJPEG |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, koreanisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Interner-Speicher | nein |
| Hinweise |  |
| Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht g |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Externe Anschlüsse | RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.40cm |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Lieferumfang |  |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 109° |
| Brennweite | 2,1 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Auflösung (erweitert) | 3840x2160 (16:9),3072x1728 (16:9),2560x1440 (16:9),1920x1080 (16:9),1600x900 (16:9),1280x720 (16:9) |
| Datenstromarten | Multi-Streaming |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| Produktkennzeichnungen |  |
| Hersteller-Nummer | 227047 |
| Serie | eneo AN-Serie |
| Hersteller | eneo |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen