Ausschreibungstext

Artikelnummer

227985

Typ

DS-2CE10DF8T-F(3.6mm)

Kurzbeschreibung

HD Bullet Kamera, 24h Farbe, 3,6mm, 2MP, Weißlicht, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264042150 |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| Auflösung Pixel | 1920x1080 |
| System | 24h Farbe |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | nein |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0003 Lux bei F1,0 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 2D-DNR, 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 130dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Bildwinkel horizontal | 83° |
| Beleuchtung | Weißlicht |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI, HD-TVI |
| Alarmeingänge | nein |
| Alarmausgänge | nein |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Schutzart | IP68 |
| Hersteller-Nummer | 300512628 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen