Ausschreibungstext

Artikelnummer

233294

Typ

Hikvision DS-2CE16H0T-ITE(2.8mm)(O-STD)(C)

Kurzbeschreibung

HD Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2,8mm, 2MP, Weißlicht, Audio, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F2,0 |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1944 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Videoausgänge | Composite (FBAS) |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 85° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264099574 |
| Hersteller-Nummer | 300513422 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen