Ausschreibungstext

Artikelnummer

234299

Typ

Hikvision DS-2CE16H0T-ITPFS(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

HD Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2,8mm, 5MP, Infrarot, Audio, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

5 MP, Auflösung 2560 × 1944

Digitales WDR

Objektiv mit fester Brennweite: 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm

Smart-IR, IR-Reichweite bis zu 25 m

Audio über Koaxialkabel, integriertes Mikrofon

4-in-1-Videoausgang (umschaltbar zwischen TVI/AHD/CVI/CVBS)

IP67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1944 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Nein |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Videoausgänge | AHD, Composite (FBAS), CVI |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 85,5° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6954273692490 |
| Hersteller-Nummer | 300511757 |
| Serie | Hikvision Value Serie,Hikvision TurboHD |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen