Ausschreibungstext

Artikelnummer

228785

Typ

DS-2CE17D0T-IT3FS(2.8mm)(O-STD)

Kurzbeschreibung

HD Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2,8mm, 2MP, Infrarot, Audio, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| EAN/GTIN | 6941264060611 |
| --- | --- |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildwinkel horizontal | 106,4° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,2 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Hersteller-Nummer | 300513076 |
| Schutzart | IP67 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Stromversorgung | 12VDC |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1280ZJ-XS | Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen