Ausschreibungstext

Artikelnummer

227992

Typ

Hikvision DS-2CE17H0T-IT3F(3.6mm)(O-STD)(C)

Kurzbeschreibung

HD Bullet Kamera, Tag/Nacht, 3,6mm, 5MP, Infrarot, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | DWDR |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 2560x1944 |
| Funktionen |  |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Hikvision-C |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 80° |
| Brennweite | 3,6 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6941264039808 |
| Hersteller-Nummer | 300512812 |
| Serie | Hikvision TurboHD |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen