Ausschreibungstext

Artikelnummer

235023

Typ

APS-90E W L SOL

Kurzbeschreibung

3D Sensor für Personenzählung, Objektliste, Aufputzgehäuse, PoE, weiß

Hauptmerkmale

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenz: Objektliste

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Xovis |
| --- | --- |
| Serie | Hella Aglaia APS-90E |
| Kameratyp | Personenzählung, Retail Intelligence |
| Lichtempfindlichkeit | 3 Lux |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, M12 |
| Interner Speicher | 8GB |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | APS-90E W L SOL |

Weitere Produktinformationen

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.927-047 APS-90E</strong></p><p>Inklusive: <br /><strong>226.140-007 Frontblende (weiß)</strong><br /><strong>226.141-007 Aufputzgehäuse (weiß)</strong><br /></p><p><br /><strong>921.700-11B Object List </strong></p><p>Diese Funktion erstellt eine Liste aktueller Objekte (Personen). Für jedes Objekt enthält es die aktuelle Position, Höhe, Eintrittsposition, Verweilzeit und Bewegungsvektor. Zusätzlich steht eine Liste von historischen Objekten zur Verfügung. Diese Objektlistenfunktion kann für Ihre eigenen Anwendungen verwendet werden, die auf der Verfolgung von Personen basieren.</p>

Zubehör

| APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| --- | --- |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Empfehlungen

Dienstleistungen