Ausschreibungstext

Artikelnummer

235068

Typ

APS-90E W ZRW SOL

Kurzbeschreibung

3D Sensor für Personenzählung, Zonen, Recording, Wireless, Aufputzgehäuse, PoE, weiß

Hauptmerkmale

Personenzählung für den Innenbereich

Genauigkeit: 99%

Flächenabdeckung bis zu 30qm

Lizenzen: Klassifikation, Zonenüberwachung, Video Recording, Objektliste, Wireless Dienste

Für Einbauhöhen von 2-6 Meter

Minimale Beleuchtung: 3 Lux

8 GB Interner Speicher

Nutzungsdauer >10 Jahre

Inklusive Aufputzgehäuse

Frontblende, Farbe: weiß

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Xovis |
| --- | --- |
| Serie | Hella Aglaia APS-90E |
| Kameratyp | Personenzählung, Retail Intelligence |
| Lichtempfindlichkeit | 3 Lux |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | 10/100-Base-TX, M12 |
| Interner Speicher | 8GB |
| Stromversorgung | PoE |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +55°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP40 |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | APS-90E W ZRW SOL |

Weitere Produktinformationen

<p>Beinhaltet:</p><p><strong>013.927-047 APS-90E</strong></p><p>Inklusive: <br /><strong>226.140-007 Frontblende (weiß)</strong><br /><strong>226.141-007 Aufputzgehäuse (weiß)</strong><br /></p><p><br /><strong>921.700-14B Zonen-Überwachung</strong></p><p>Wird verwendet, um die Anzahl von Personen in einer Zone zu ermitteln, z.B. wie viele Leute sind derzeit in einer Schleuse, Aufzug oder vor einem Geldautomaten. Basierend auf diesen Informationen werden maximale und durchschnittliche Verweilzeiten berechnet und angezeigt. Ein digitaler Ausgang kann verwendet werden, um eine Zonenwarnung basierend auf einer Anzahl von Personen oder einer maximalen Verweildauer auszugeben.</p><p><br /><strong>921.700-17B Video Recording</strong></p><p>Videodaten können im Sensor gespeichert werden. Nach der Aufzeichnung können die Daten automatisch an einen Server gesendet oder manuell von der Benutzeroberfläche heruntergeladen werden. Aufzeichnungen können zur Validierung der Genauigkeit des Sensors verwendet werden, was eine einfachere Lösung darstellt als eine Live-Validierung vor Ort aufgrund der großen Menge an statistisch relevanten Informationen, die in Echtzeit erzeugt werden. Mit dem "APS Video Player" können diese Aufnahmen angesehen werden.<br /> Ermöglicht auch die Nutzung eines RTSP Video Streams.</p><p><br /><strong>921.700-22B Wireless Dienste</strong></p><p>In Kombination mit einem WLAN USB-Adapter sind drei Modi verfügbar:<br />1. WLAN Scanning - Scan nach drahtloser Geräte (z. B. Smartphones)<br />2. WLAN HMI Zugang - Zugriff auf die Benutzeroberfläche über WiFi<br />3. WLAN Datenschnittstelle - Übertragung von Zähldaten und anderen Informationen</p><p><br />HINWEIS: Funktioniert nur mit dem folgenden <a href="https://www.videor.com/de/usb-wireless-network-adapter.html">USB-Adapter 226.167-007 (VIDEOR Teilenummer 226282) USB WIRELESS NETWORK ADAPTER</a></p>

Zubehör

| APS-90E Kamerastativ-Adapter | Kamerastativ-Adapter für die APS-90 Sensoren |
| --- | --- |
| USB Wireless Network Adapter | USB Adapater, für Wireless Dienste der HELLA APS Sensoren |

Empfehlungen

Dienstleistungen