Ausschreibungstext

Artikelnummer

234984

Typ

NDE-8514-RT

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 12-40mm, 12V/PoE, IK10+, IP66. PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

4K UHD-Auflösung bis 3840x2160 Pixel

Intelligent Video Analytics (IVA)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 12-40mm

Regions of Interest und PTRZ

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE

Vandalismusgeschützt IK10+, Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| Serie | Bosch Flexidome IP 8000i |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD, 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,054 Lux bei F1,3 |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 12 - 40 mm |
| Bildwinkel horizontal | 36,2 - 12,6° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 2 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | 2x SD-Kartensots |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12-26 VDC, 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10+, NEMA 4X |
| Schutzart | IP66, IP6K9K |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Video Analytics (AI) |
| Hersteller-Nummer | F.01U.404.126 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| NDA-8000-CBL | Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i, |
| --- | --- |
| NDA-8000-PC | Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück |
| NDA-8000-PIP | Adapter für Hängemontage Innen, für Bosch Flexidome |
| NDA-8000-PIPW | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome |
| NDA-8000-SP | Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| NDA-8000-TBL | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| NDA-8000-WP | Regenschutz, für Wand-/ Mastmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |
| NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| SFP-2 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC |
| SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| SFP-3 | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC |
| VG4-SFPSCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

Empfehlungen

| POE15M-1AFE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, Gigabit, kompakt, geerdet, C6, 90-264VAC |
| --- | --- |
| POE29U-1AT6 | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, Gigabit, 30W, C14, 100-240VAC |
| SC-IPM07PRO | 7" (17,8cm) Testmonitor, Touch, IP, HD/3G/EX-SDI, TVI, CVI, AHD, Composite, HDMI |

Dienstleistungen

| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |
| --- | --- |