Ausschreibungstext

Artikelnummer

234987

Typ

NDE-8513-R

Kurzbeschreibung

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3264x1840@30fps, 3,9-10mm, IVA, PoE, IK10+, IP66, PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

6 Megapixel-Auflösung bis 3264x1840 Pixel

Intelligent Video Analytics (IVA)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,9-10mm

Regions of Interest und PTRZ

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE

Vandalismusgeschützt IK10+, Schutzart IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Audiounterstützung | Ja |
| --- | --- |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja, Ja |
| Alarmeingänge | 2 |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Beleuchtung | nein |
| Bildauflösung max. | 3264x1840 |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Bildwinkel horizontal | 117 - 44° |
| Brennweite | 3,9 - 10 mm |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Interner-Speicher | 2x SD-Kartensots |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,3 |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | F.01U.404.123 |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP6K9K |
| Serie | Bosch Flexidome IP starlight 8000i |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 12-26 VDC, 24VAC, PoE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10+,NEMA 4X |
| Hersteller | Bosch |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen