Ausschreibungstext

Artikelnummer

235347

Typ

PNM-9084RQZ1

Kurzbeschreibung

Netzwerk Multidirektional PTRZ Kamera, H.265, 4x 3,2-10mm, 4x 1920x1080, IR, IP66, IK10

Hauptmerkmale

8 Megapixel 360° Multidirektional Kamera

4x 3,2-10mm motorisierte Varifokal Kameraköpfe

Auflösung pro Sensor: 1920x1080@50fps

Remote-Zoom und Remote-Fokus

PTRZ-Unterstützung (motorisiert)

Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter

H.265/H.264 mit Wisestream II

Integrierte Infrarotbeleuchtung, 30m Reichweite

Flexible Ausrichtung der Kameraköpfe

Wide Dynamic Range (WDR), 120dB Dynamik

Für Außenanwendung: IP66, -40°C~+55°C

Schlagfest gemäß IK10

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | P-Serie |
| --- | --- |
| Kameratyp | Multidirektional Kamera |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 4x 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR V |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC, SSDR |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Varifokal (motorisiert) |
| Brennweite | 3,2 - 10 mm |
| Digital Zoom | ja |
| Bildwinkel horizontal | 109 - 33,2° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Hängende Montage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | PNM-9084RQZ1 |
| Hersteller | Hanwha Vision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| SBP-317HMW | Flanschplatte für Hänge Montage von Hanwha Techwin Domes, Aluminium, Weiß |
| --- | --- |

Empfehlungen

| jetcon-RJ45S-Cat6-small-FC | RJ45 Stecker Cat.6 AWG22-26, Feldkonfektionierbar, schmale und kurze Ausführung |
| --- | --- |
| SBP-315C | Abdeckungen für Montagebohrungen 5er Pack, Kunststoff, weiß |
| SD card,WDD256G1P0C,256GB,Class10 | MicroSDXC Speicherkarte, 256GB, Class 10, UHS-I U1, 128TBW, für Videoüberwachung |
| WDD032G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 32GB, Class 10, UHS-I U1, 16TBW, für Videoüberwachung |
| WDD064G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, UHS-I U1, 32TBW, für Videoüberwachung |
| WDD128G1P0C | MicroSDXC Speicherkarte, 128GB, Class 10, UHS-I U1, 64TBW, für Videoüberwachung |

Dienstleistungen

| CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |