Ausschreibungstext

Artikelnummer

235362

Typ

2.0C-H6M-D1

Kurzbeschreibung

H6M Indoor Mini Dome Kamera, 2MP, 1920x1080, 2,9mm

Hauptmerkmale

2 Megapixel

1920x1080, 30fps

H.264/H.265 HDSM SmartCodec

LightCatcher

Bewegungserkennung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | H6M |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux |
| Low Speed Shutter | ja |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Gegenlichtkompensation | Anpassbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 2,9 mm |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | grau, schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat |
| Heizung | nein |
| Videoausgänge | - |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | nein |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckeneinbau, Deckenmontage, Hängende Montage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Hersteller-Nummer | 2.0C-H6M-D1 |
| Hersteller | Avigilon |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| H6M-BZL1-BL | Blende, schwarz, für H6M Dome Kameras, 5 Stück |
| --- | --- |
| H6M-BZL1-GRY | Blende, grau, für H6M Dome Kameras, 5 Stück |
| H6M-MT-DCIL1 | Deckeneinbauadapter für H6M Dome Kameras, grau |
| H6M-MT-DCIL1-BL | Deckeneinbauadapter für H6M Dome Kameras, schwarz |
| H6M-MT-NPTA1 | Hängebefestigung für H6M Dome Kameras, grau |
| H6M-MT-NPTA1-BL | Hängebefestigung für H6M Dome Kameras, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen