Ausschreibungstext

Artikelnummer

234944

Typ

DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)

Kurzbeschreibung

Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 4MP@30fps, 4x Zoom, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(O-STD)(S6)(C)

Kamera der Hikvision DE-Serie

2 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 4x Zoom

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Brennweite 2,8-12mm

Stromversorgung über 12VDC oder POE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| Serie | Hikvision Value Serie |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,5 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 96,7 - 31,6° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 355° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 100°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 100°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Deckenmontage, Wand-/Deckenabhängung, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | keine Angabe |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 327000399 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1294ZJ-PT | Wandhalterung, weiß, Plastik, Stahl, für Hikvision Kameras |
| --- | --- |
| DS-1297ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, weiß, für Hikvision Kameras |
| DS-1297ZJ-ES | Deckenhalterung, weiß Metall, für Hikvision Kameras |
| DS-1297ZJ-M | Deckenhalterung, weiß, Metall, für Hikvision Kameras, 120x650-1200mm |
| DS-1299ZJ | Deckenhalterung, verstellbar, Aluminium, weiß, für Hikvision Kameras |

Empfehlungen

Dienstleistungen