Ausschreibungstext

Artikelnummer

233949

Typ

DS-2DE3A404IW-DE/W(O-STD)(S6)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 2560x1440, 2,8-12mm, Alarm, WLAN, IP66

Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie

3 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 4x Zoom

Bildauflösung bis 4 Megapixel

R7 Chipsatz

Ausführung mit Wifi

Brennweite 2,8-12mm

Integrierte Infrarotbeleuchtung

Stromversorgung über 12VDC oder POE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Serie | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ |
| --- | --- |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,005 Lux bei F1,5 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Zoomfaktor | 4x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 96,7 - 31,6° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Drehbereich | 350° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 60°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 65°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarmeingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +65°C |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | 327000553 |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DS-1227ZJ-PT6(STD) | Halterung, Deckeneinbau, Kunststoff, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| DS-1280ZJ-PT6 | Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen