Ausschreibungstext

Artikelnummer

234323

Typ

Hikvision DS-2DF5225X-AEL(O-STD)(T5)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 2MP, H.265, 25x, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

5" Dome Bauform

Bildauflösung bis 2 Megapixel

25x optischer Zoom

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

Start bei niedrigen Temperaturen möglich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Montageart | Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, 42-57VDC, Hi-PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 58,4 - 2,7° |
| Brennweite | 4,8 - 120 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 25 |
| Video |  |
| Videokompression | H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847150976 |
| Hersteller-Nummer | 327000535 |
| Serie | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| Hikvision DS-1604ZJ-BOX | Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, weiß, für Hikvision Domes |
| --- | --- |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-Corner | Halterung, Eckmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1604ZJ-BOX-POLE | Halterung, Mastmontage, Aluminium, Stahl, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1619ZJ | Halterung, Schwanenhals, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1660ZJ | Halterung, Brüstung, Aluminium, 180x950x800mm, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1661ZJ | Hängemontage Halterung |
| Hikvision DS-1662ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß, 116,5x500mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1663ZJ | Halterung, Decke, Aluminium, weiß,116,5x57mm, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1667ZJ | Hängemontagearm, Decke, weiß, für Hikvision Domes |
| Hikvision DS-1673ZJ | Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm, für Hikvision Domes |

Empfehlungen

Dienstleistungen