Ausschreibungstext

Artikelnummer

234324

Typ

DS-2DF5232X-AE3(O-STD)(T5)

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 32x, Innen, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

5" Dome Bauform

Bildauflösung bis 2 Megapixel

32x optischer Zoom

H3 Chipsatz

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Hikvision |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 6931847150976 |
| Serie | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.265 |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,2 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Varifokal |
| Brennweite | 4,8 - 153 mm |
| Zoomfaktor | 32x |
| Digital Zoom | 16-fach |
| Bildwinkel horizontal | 58,4 - 2,14° |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 300°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 540°/Sek. |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Montageart | Deckenmontage |
| Stromversorgung | 24VAC, 42-57VDC, Hi-PoE |
| Power over Ethernet | HiPoE |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| ONVIF | nein |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 327000533 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen