Ausschreibungstext

Artikelnummer

234324

Typ

Hikvision DS-2DF5232X-AE3(O-STD)(T5)@

Kurzbeschreibung

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1080, H.265, 32x, Innen, IK10

Hauptmerkmale

Netzwerk-Kamera der Hikvision F-Serie

5" Dome Bauform

Bildauflösung bis 2 Megapixel

32x optischer Zoom

H3 Chipsatz

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 24VAC oder PoE

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Allgemeines |  |
| --- | --- |
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,schwarz |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Innen |
| Montageart | Deckenmontage |
| Power over Ethernet | HiPoE |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 24VAC, 42-57VDC, Hi-PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +50°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Kamera |  |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Nein |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,002 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung |  |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen |  |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 300 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 540 °/sec |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |  |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv |  |
| Bildwinkel horizontal | 58,4 - 2,14° |
| Brennweite | 4,8 - 153 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor (digital) | 16 |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video |  |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.265 |
| Produktkennzeichnungen |  |
| EAN/GTIN | 6931847150969 |
| Hersteller-Nummer | 327000533 |
| Serie | Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ |
| Hersteller | Hikvision |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen